BENZA S.A.S.

Via Pascoli,163

18038 SANREMO (Italy)

e-mail:  info@benza.it

Tel. +39 0184 501855 - +39 0184 575246

Fax +39 0184 531855

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TELO GALLEGGIANTE AIRFLOAT

Telo galleggiante antialghe Airfloat

Il diametro del telo varia da 5,46 a 27,31 m.

Materiale necessario

N.B. prima di iniziare l’installazione controllare la lista del materiale.

Telo galleggiante

Doppio telo in polietilene nero a bolle d’aria

Anello di fissaggio

Tubo di PVC, diametro 32 mm., usato come corpo galleggiante a cui fissare il telo.

Sacchi di zavorra d’acqua

Realizzati in PVC, spessore 0,5 mm., forniti con aperture ed occhielli.

Lunghezza 2,5 m., larghezza 20 cm.

Altro materiale necessario

Colla, Collari di fissaggio, Curve, Tubi

Consegna

- I materiali sono consegnati in accordo con l’ordine e le preventive consultazioni.

- Il telo galleggiante ed i collari in plastica sono generalmente impacchettati insieme, in un pallet fasciato con plastica da imballaggio.

Condizioni per il fissaggio del telo

- Il livello dell’acqua nella vasca deve essere circa mezzo metro (quasi vuoto) o meno di 50 centimetri dalla sommità della vasca (quasi pieno).

- La velocità del vento deve essere inferiore a forza 5, da giudicarsi on site.

- La temperatura esterna dell’aria dev’essere di almeno 5 gradi centigradi.

Installazione

- inserire il telo galleggiante nella vasca e sfogliarlo con i blister verso il basso. Distendere il tubo sulla circonferenza del telo e collegarlo al telo stesso con i collari ogni circa 50 centimetri.

- collegare curve e “T” al tubo di plastica da 32 mm. in modo da formare un quadrato che scorra lungo il tubo verticale da 63 mm. posto come guida.

- Le zavorre d’acqua devono essere stese sopra il telo galleggiante a forma di stella per mantenere il telo fermo in caso di vento. Vedere i disegni.

Informazioni addizionali

La distanza tra la parete della vasca ed il centro del tubo galleggiante deve essere di 5 cm.

La lunghezza del tubo galleggiante, comprese le guide, deve essere pari al diametro della vasca meno 12cm. per 3,14,

in formula: (Ø – 12cm.) x π.

La lunghezza del tubo guida verticale, all’interno della vasca, deve essere pari all’altezza della vasca meno 5,5 cm,

in formula: h – 5,5cm.

La lunghezza del tubo guida verticale, all’esterno della vasca, deve essere pari a 80 cm.

Per quanto riguarda il numero delle guide consultare lo schema allegato.

Per evitare un getto d’acqua eccessivo dal tubo di immissione sul telo galleggiante, prolungare il tubo stesso verticalmente fino quasi al fondo della vasca.

Il numero di zavorre ad acqua da utilizzare è il doppio del numero delle guide.

Allargare le guide intorno alla circonferenza come i raggi di una ruota.

Manutenzione

Per garantire che il telo galleggiante possa funzionare per molti anni, seguire le istruzioni di montaggio e prevenire danni meccanici. Se la vasca è all’aperto si raccomanda di verificare la regolarmente le condizioni del coperchio a seguito del maltempo ed eventualmente riparare rapidamente i danni per evitare che si aggravino.

È consigliabile evitare di muovere il telo dopo una ghiacciata.